Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра РТУ и ТБ

Лабораторная работа 3

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

тема: «Исследование линейного однофазного трансформатора»

вариант 11

| Выполнили: Студенты гр. ИП-312 « 13 » сентября_2024 г. | Грязин А. В., Дорогин Н. С. ФИО студента |
| --- | --- |
| Проверил: преподаватель «__» сентября 2024 г. | Сажнев А. М. ФИО преподавателя Оценка _________________ |

Новосибирск 2024

1.1 Цель работы:

Экспериментальная проверка справедливости основных соотношений в электрических цепях однофазного переменного тока.

1.2 Описание модели двухконтурной схемы

Схема линейного однофазного трансформатора (модель трансформатора в формате EWB) представлена на рисунке 3.16.

Рисунок 3.16 – Модель линейного однофазного трансформатора (Файл trans1)

Схема содержит следующие элементы: – источник напряжения переменного тока U1; – однофазный трансформатор T; – ключи K1, K2 и K3 для проведения опытов ХХ (подключением RXX), КЗ и измерения внешней характеристики трансформатора; – низкоомный шунт RS для просмотра формы тока I1; – нагрузочный резистор RН; – измерительные приборы.

1.2 Ход работы:

Показания приборов, где амперметр I(1) показывает ток намагничивания I(01).

Режим ХХ:

Показания: I(01) = 196,3 mA.

Коэффициент трансформации:

N = U(1)/U(2) = 100/50,9 = 1,96 V

Заданный коэффициент трансформации: N = 2 V

Потери в магнитопроводе:

Р(маг) = Р(01) = 100 * 0,1963 * 0,03769 = 0,74 Вт

интервал времени  T2 – T1: 3,05 мс

период Т: Т = 12,5 мс = 0,0125 с

Угол фазового сдвига:

Фи(1) = (360/12,5)*3,05 = 87,84

Параметры схемы замещения поперечного плеча:

Z(0) = 100/0,1963 = 509,42 Ом

R(0) = 0,74/0,1963^2 = 19,2 Ом

x(0) = sqrt((509,42)^2 – (19,2)^2 ) = 509,06

Режим КЗ:

I(1K) = I(1) = 276,1 mA

I(2K) = I(2) = 552,1 mA

Потери в обмотках трансформатора:

Фи(1) = (360/0,0125)*0,000069877 = 2,01

Р(ОБ) = Р(1К) = 5 * 0,2761 *  0,999384 = 1,3796 Вт

Параметры схемы замещения поперечного плеча:

Z(K) = 5 / 0,2761 = 18,1 Ом

R(K) = 1,3796 / 0,2761^2 = 18,097 Ом

x(K) = sqrt(18,1^2 –18,097^2) = 0,653

Значение процентного соотношения тока ХХ (I01) к номинальному
току первичной цепи I1K:

i(01) = 196,3 / 276,1 * 100% = 0,71 * 100% = 71%

Снятие внешней характеристики однофазного линейного трансформатора

| RН, % | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1, mA | 229,4 | 246,1 | 278,2 | 351,8 | 591,1 | 1034 |
| I2, mA | 245,3 | 304,6 | 402,2 | 592,3 | 1123 | 2038 |
| U2, В | 49,01 | 48,74 | 48,27 | 47,39 | 44,93 | 40,76 |
| (T2-T1), мС | 1,92 | 1,75 | 1,41 | 1,03 | 0,406 | 0,594 |
| φ1 | 57,6 | 50,4 | 40,89 | 29,66 | 11,69 | 17,12 |
| cosφ1 | 0,535 | 0,637 | 0,755 | 0,869 | 0,979 | 0,96 |
|  | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,87 | 0,84 |

Фи(100) = 360/12,5*1,92 = 55,29

Фи(80) = 360/12,5*1,75 = 50,4

Фи(60) = 360/12,5*1,39 = 40

Фи(40) = 360/12,5*1,03 = 29,66

Фи(20) = 360/12,5*0,406 = 11,69

Фи(10) = 360/12,5*0,594 = 17,12

КПД ():

(100) = (49,01*245,3)/(100*229,4*0,535) = 0,98

(80) = (48,74*304,6)/(100*246,1*0,637) = 0,95

(60) = (48,28*402,2)/(100*278,2*0,602) = 0,93

(40) = (47,39*592,3)/(100*351,8*0,815) = 0,91

(20) = (44,93*1123)/(100*591,1*0,979) = 0,87

(10) = (40,76*2038)/(100*1034*0,96) = 0,84

Сопротивление однофазного линейного трансформатора
(Rвых):

Зависимость U(2) от тока нагрузки I(2):

Зависимость  от тока нагрузки I(2):

R(вых) = (49,01 – 40,76)/(0,2453 - 2,038) = -4,6

Контрольные вопросы:

1 Объясните принцип действия однофазного линейного трасформатора на холостом ходу и под нагрузкой.

Ответ: Трансформатор – это статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию напряжения переменного тока с одними параметрами в электрическую энергию с другими параметрами (частота, напряжение, число фаз, форма напряжения и т.д.).

Принцип действия трансформатора основан на законе электромагнитной индукции.

Рассмотрим работу трансформатора на “холостом" ходу. Представим принцип действия трансформатора в виде логической цепочки:

При подключении трансформатора к сети переменного тока возникает ток (по закону Ома), обратно пропорциональный входному сопротивлению трансформатора:

При протекании тока по обмотке трансформатора, намотанной на замкнутый магнитопровод, возникает напряженность магнитного поля (H):

где F – магнитодвижущая сила (ампер   витки), lср – средняя линия магнитопровода,  W1 – число витков в первичной обмотке.

Под действием напряженности магнитного поля Н в магнитопроводе (сердечнике) трансформатора возникает основной магнитный поток  Ф0, прямо пропорциональный индукции (Вх) и сечению магнитопровода (Sмаг) как показано на рисунке ниже.

Магнитная индукция Вх является рабочей точкой на основной кривой намагничивания и выбирается на линейном участке, чтобы при асимметричном намагничивании сердечника (или постоянном подмагничивании) не было захода рабочей точки в область насыщения.

При прохождении основного магнитного потока по сердечнику в первичной цепи возникает ЭДС самоиндукции, а во вторичной цепи ЭДС - взаимоиндукции, которые определяются по закону магнитодвижущих сил – закону Максвелла – Фарадея:

где e – изменение потокосцепления во времени.

При подключении нагрузки во вторичной цепи начинает протекать ток I2 , при этом в сердечнике возникает размагничивающий магнитный поток Фр, противоположный по направлению основному потоку. Это приводит к уменьшению ЭДС в первичной цепи. В электромагнитной системе нарушается равновесие ( e1  U1 ), что приводит к возрастанию потребляемого тока из сети I1 , т.е. к самобалансированию системы и поток Ф0 восстанавливается:

Отсюда следует уравнение магнитодвижущих сил (МДС):

где I0 - ток цепи намагничивания (ток “холостого” хода).

Трансформатор можно представить в виде схемы рисунка

где R1, R2 – учитывают омические потери в первичной и вторичной обмотках; XS1, XS2 – 41 индуктивности рассеяния основного потока в обмотках первичной и вторичной цепей.

Тогда система уравнений для линейного трансформатора в комплексной форме по законам Кирхгофа примет вид:

2 Объясните условия проведения и параметры измерения в опытах ХХ и КЗ, а также расчеты параметров схемы замещения трансформатора.

Ответ: Для определения основных параметров трансформатора и Т-образной схемы замещения проводят два опыта: холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ). Условием проведения опыта ХХ является подача на вход номинального напряжения U1ном,  и размыкание вторичной цепи, как показано на рисунке:

Схема экспериментальной установки для проведения опыта ХХ

Измеряемыми параметрами являются номинальное напряжение вторичной цепи (U02) и первичной цепи (U01) (их называют напряжениями холостого хода), ток первичной цепи (I01 - ток холостого хода), активная мощность или потери в магнитопроводе (P01). Если установить измеритель коэффициента мощности, то активная мощность рассчитывается из соотношения:

В этом опыте рассчитываются - коэффициент трансформации (n) и значение процентного соотношения тока холостого хода к номинальному току первичной цепи:

Это значение нормируется в процентах в зависимости от области использования трансформатора, его мощности и частоты.

Параметры схемы замещения поперечного плеча рассчитываются по соотношениям:

Если из опыта значение тока холостого хода получилось больше 30%, то значит завышено входное напряжение, или при проектировании завышена величина магнитной индукции. Для устранения этого потребуется измененить сечение магнитопровода или изменить  обмотки.

Опыт КЗ проводится при пониженном напряжения питания, так как ток в обмотках трансформатора может превысить номинальные значения. При повышении напряжения из-за малого сопротивления электрической цепи могут сгореть обмотки. Необходимо плавно увеличивать напряжение на выходе лабораторного автотрансформатора (ЛАТРа) до достижения номинальных токов в цепях. Измеряемыми параметрами являются:  токи в цепях IК1, IK2 , напряжение короткого замыкания первичной цепи (UК1) и потери в обмотках. При измерении коэффициента мощности потери определяются из выражения:

Расчетным параметром трансформатора является процентное соотношение напряжения КЗ по отношению к номинальному входному напряжению,т.е:

Внутреннее сопротивление трансформатора (сопротивление продольного плеча Т-образной схемы замещения) определяется из опыта КЗ:

При переходе к реальным параметрам трансформатора принимается равенство:  и

3 Что такое внешняя характеристика трансформатора и как выполняется ее измерение?

Ответ: Под внешней характеристикой трансформатора понимается зависимость выходного напряжения U2 от тока нагрузки с учетом его характера (активная - R, активно - емкостная - RC, активно – индуктивная - RL).

Измерение внешней характеристики трансформатора  выполняется путем путем подачи на вход переменного напряжения различной частоты и измерения напряжения на выходе при различных значениях напряжения. Затем, на основе данных, строится график или диаграмма(векторная диаграмма), отображающая эффективность работы трансформатора.

4  Что включает в себя схема замещения линейного трансформатора?

Ответ: Схема замещения линейного трансформатора содержит:

R0 – активное сопротивление, учитывающее потери в магнитопроводе;

X0 – реактивная составляющая индуктивного характера, учитывающая намагниченность материала сердечника и зависит от марки материала