Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра РТУ и ТБ

Лабораторная работа 4

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

тема: «Исследование трехфазных цепей переменного тока »

вариант 11

| Выполнили: Студенты гр. ИП-312 « 4 » октября_2024 г. | Грязин А. В., Дорогин Н. С. ФИО студента |
| --- | --- |
| Проверил: преподаватель «__» октября 2024 г. | Сажнев А. М. ФИО преподавателя Оценка _________________ |

Новосибирск 2024

  - Цель работы:

Изучение особенностей трехфазных цепей переменного тока и способов включения трехфазных трансформаторов.

1.2 Описание лабораторной установки:

Модель трехфазного трансформатора при включении звездой или  треугольником  показана на рисунке 4.12.

Модель содержит:

- первичный источник переменного трехфазного напряжения UA,UB,UC;

- исследуемый трехфазный трансформатор, состоящий из трех однофазных Т1, Т2, Т3, вторичные обмотки которого могут соединяться звездой или треугольником переключателями S1, S2, S3;

- нагрузочные резисторы RH, коммутируемые переключателями S4, S5, S6 в  звезду или треугольник (в каждой фазе резисторы RH приняты одинаковыми);

- вольтметры  U2 и Ubc служат для измерения фазного и линейного напряжений  на вторичной стороне трансформатора;

- амперметры I1, I2 и IL соответственно измеряют фазный ток первичной обмотки, вторичной  и линейный ток;

- осциллограф предназначен для измерения угла сдвига фаз между напряжением и током.

1.3 Ход работы:

Все вверх – треугольник, все вниз – звезда

Результаты определения КПД  трансформатора:

| Измеренные параметры |  |  |  |  |  |  | ## Расчетные параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ соединения | U1 В | I1 А | 1 | cos1 | U2 В | I2 А | P1 Вт | S2 ## ВА |  |
| звезда | 127 | 0,3036 | 15,5273 | 0,9635 | 59,38 | 0,594 | 111,66 | 105,81 | 95 |
| треугольник | 127 | 0,3022 | 15,5273 | 0,9635 | 59,38 | 0,590 | 111,3 | 105,1 | 94 |

Соединение звезда:

Соотношения:

IL = 0,594 A = I(2)

Ubc = 102,9 B = sqrt(3) * 59,3 = 102,849 B

Т(2)-Т(1) = 719,2 мкс = 0,000719 с

Т = 16,67 мс = 0,01667 с

угол фазового сдвига:

Фи(1) = 360/0,01667*0,000719 = 15,5273

Полная, активная потребляемые мощности и   КПД трехфазного трансформатора:

Р(1) = 3*127*0,3036*0,9635 = 111,66 Вт

P(2) = 3*59,38*0,594 = 105,81 Вт

КПД = 105,81/111,66 = 0,947

Соединение треугольник:

Соотношения:

IL = 1,028 = sqrt(3) * 0,590 = 1,023

Ubc = 59,37 = U(2) = 59,38

T(2)-T(1) = 719,2 мкс = 0,000719 с

T = 16,67 мс = 0,01667 с

угол фазового сдвига:

Фи(1) = 360/0,01667*0,000719 = 15,5273

Полная, активная потребляемые мощности и   КПД трехфазного трансформатора:

Р(1) = 3*127*0,3032*0,9635 = 111,3 Вт

P(2) = 3*59,38*0,590 = 105,1 Вт

КПД = 105,1/111,3 = 0,944

Контрольные вопросы: