Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра РТУ и ТБ

Лабораторная работа 5

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

тема: «Исследование нелинейного элемента – полупроводникового диода»

вариант 11

| Выполнили: Студенты гр. ИП-312 «18 » октября_2024 г. | Грязин А. В., Дорогин Н. С. ФИО студента |
| --- | --- |
| Проверил: преподаватель «__» октября 2024 г. | Сажнев А. М. ФИО преподавателя Оценка _________________ |

Новосибирск 2024

  - Цель работы:

Изучение свойств и параметров полупроводниковых диодов, измерение вольт-амперной характеристики.

1.2 Описание лабораторной установки:

Модель для измерения ВАХ полупроводникового диода показана на рисунке.

Модель  содержит:

- источник постоянного напряжения U1, равный 1 В;

- реостат R для изменения выходного напряжения управляемого источника U2;

- переключатели K1, K2 и K3;

- вольтметр постоянного тока для измерения напряжения на диоде Ud;

- амперметр для измерения тока диода Id;

- функциональный генератор для подачи синусоидального напряжения на диод при снятии ВАХ на осциллогарфе;

- Полупроводниковые диоды для измерения прямой (VD2) и обратной ветвей (VD1) ВАХ;

- осциллограф для просмотра ВАХ.

1.3 Ход работы:

Обратное напряжение = 50 В

Значения величины прямого тока от приложенного напряжения:

Для температуры = 27°C

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр , В | Ud | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |
| Iпр , мА | Id | 73,3 | 67,38 | 61,48 | 55,62 | 49,8 | 44,03 | 38,32 | 32,69 |
| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Uпр , В | Ud | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
| Iпр , мА | Id | 27,16 | 21,77 | 16,57 | 11,68 | 7,271 | 3,672 | 1,338 | 0,334 |
| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 85 | 90 | 95 | 100 |  |  |  |  |
| Uпр , В | Ud | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 |  |  |  |  |
| Iпр , мА | Id | 0,073 | 0,014 | 0,002 | 0 |  |  |  |  |

Значения величины обратного тока от приложенного напряжения:

Для температуры = 27°C

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр , В | Ud | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 |
| Iобр , мА | Id | 860,1 | 487 | 116,6 | 0,6 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Uобр , В | Ud | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
| Iобр , мА | Id | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 85 | 90 | 95 | 100 |  |  |  |  |
| Uобр , В | Ud | 9 | 6 | 3 | 0 |  |  |  |  |
| Iобр , мА | Id | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0 |  |  |  |  |

Значения величины прямого тока от приложенного напряжения:

Для температуры = 70°C

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр , В | Ud | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |
| Iпр , мА | Id | 62,29 | 56,43 | 50,6 | 44,82 | 39,1 | 33,46 | 27,91 | 22,5 |
| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Uпр , В | Ud | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
| Iпр , мА | Id | 17,28 | 12,33 | 7,841 | 4,104 | 1,573 | 0,422 | 0,091 | 0,02 |
| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 85 | 90 | 95 | 100 |  |  |  |  |
| Uпр , В | Ud | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 |  |  |  |  |
| Iпр , мА | Id | 0,0037 | 0,00072 | 0,00012 | 0 |  |  |  |  |

Значения величины обратного тока от приложенного напряжения:

Для температуры = 70°C

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр , В | Ud | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 |
| Iобр , мА | Id | 860,5 | 487,4 | 117 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Uобр , В | Ud | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
| Iобр , мА | Id | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 85 | 90 | 95 | 100 |  |  |  |  |
| Uобр , В | Ud | 9 | 6 | 3 | 0 |  |  |  |  |
| Iобр , мА | Id | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0 |  |  |  |  |

Экспериментальная ВАХ: