Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра РТУ и ТБ

Лабораторная работа 10

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

тема: «Исследование триггеров»

Вариант 11

| Выполнил: Студент гр. ИП-312 «15» мая_2025 г. | Дорогин Н. С. ФИО студента |
| --- | --- |
| Проверил: преподаватель «__» мая 2025 г. | Сажнев А. М. ФИО преподавателя Оценка _________________ |

Новосибирск 2025

10.1 Цель работы:

Изучение различных типов триггеров, режимов их работы, особенностей переключения их состояний и приобретение практических навыков использования средств системы схемотехнического моделирования Electronics  Workbench.

10.2 Схема:

Схема для исследования синхронных триггеров:

10.3 Ход работы:

Таблица состояний RS триггера:

| Входы |  | Выход |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rt | St | Q(t) | Q(t+1) |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Установка 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Установка 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Установка 0 |

(R=S=1 нельзя получить, так как это запрещенные комбинации).

График состояний RS триггера:

Таблица состояний JK триггера:

| Входы |  | Выход |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jt | Kt | Q(t) | Q(t+1) |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Сброс |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сброс |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Установка |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Установка |

(так как ключ всего 1 и присутствует инверсия – состояния J=K  невозможно получить)

График состояний JK триггера:

Таблица состояний T триггера:

| Q(t) | T | Q(t+1) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

График состояний T триггера: