Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра РТУ и ТБ

Лабораторная работа 12

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

тема: «Счётчики»

Вариант 11

| Выполнил: Студент гр. ИП-312 «15» мая_2025 г. | Дорогин Н. С. ФИО студента |
| --- | --- |
| Проверил: преподаватель «__» мая 2025 г. | Сажнев А. М. ФИО преподавателя Оценка _________________ |

Новосибирск 2025

12.1 Цель работы:

Изучение способов построения счетчиков. Получение навыков синтеза счетчиков на триггерах различных типов и проверка его работы моделированием.

12.2 Ход работы:

Вариант:

| № состояния п/п | № варианта заданий ( столбцы - функции Q0 Q1Q2Q3 ) и типы триггеров |
| --- | --- |
|  | 1 T,RS |  |
| 0 | 100 |  |
| 1 | 001 |  |
| 2 | 011 |  |
| 3 | 010 |  |
| 4 | 110 |  |
| 5 | 111 |  |
| 6 | 101 |  |

(на первом типе триггера выполняются два старших разряда, а на втором – младший)

Словари переходов триггеров:

| Q(t) | Сигналы на входах триггера для перевода его в нужное состояние |  |  |  |  |  | Q(t+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JK-триггер |  | RS-триггер |  | T-триггер | D-триггер |  |
|  | J | K | R | S |  |  |  |
| 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 |

Структурная таблица счётчика и функции возбуждения:

| № | Такт t |  |  | Такт t+1 |  |  | Функции возбуждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 |  | T (0) | T (1) | R S |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 - |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | - 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 - |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 0 |

Карта Карно T (0):

|  | Q3 |  | ¬Q3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ¬Q2 | 0 | 0 | 1 | * |
|  | ¬Q1 | Q1 |  | ¬Q1 |

Минимизированная функция для T (0):

T(0) = (¬Q1 Λ ¬Q3) V (¬Q2 Λ ¬Q3) = ¬Q3 Λ (¬Q1 V ¬Q2)

Карта Карно T (1):

|  | Q3 |  | ¬Q3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ¬Q2 | 1 | 0 | 0 | * |
|  | ¬Q1 | Q1 |  | ¬Q1 |

Минимизированная функция для T (1):

T(1) = (Q1 Λ Q2 Λ Q3) V (¬Q1 Λ ¬Q2)

Карта Карно для R:

|  | Q3 |  | ¬Q3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | 1 | 0 | 0 | - |
| ¬Q2 | 0 | 1 | 0 | * |
|  | ¬Q1 | Q1 |  | ¬Q1 |

Минимизированная функция для R:

R* = (¬Q1 Λ Q2) V (Q1 Λ ¬Q2 Λ Q3)

Карта Карно для S:

|  | Q3 |  | ¬Q3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | 0 | - | 1 | 0 |
| ¬Q2 | - | 0 | 1 | * |
|  | ¬Q1 | Q1 |  | ¬Q1 |

Минимизированная функция для S:

S* = Q1 Λ ¬Q3

Схема:

ТИ схемы:

| № | Такт t |  |  | Такт t+1 |  |  | Функции возбуждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 |  | T (0) | T (1) | R S |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 0(-) |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1(-) 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 0(-) |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 0 |