Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра РТУ и ТБ

Лабораторная работа 11

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

тема: «Регистры»

Вариант 11

| Выполнил: Студент гр. ИП-312 «15» мая_2025 г. | Дорогин Н. С. ФИО студента |
| --- | --- |
| Проверил: преподаватель «__» мая 2025 г. | Сажнев А. М. ФИО преподавателя Оценка _________________ |

Новосибирск 2025

11.1 Цель работы:

Целью работы является изучение способов построения регистров. Получение навыков синтеза регистров на триггерах различных типов и моделирование режимов работы параллельного регистра.

11.2 Ход работы:

| Номер бригады | 1 |
| --- | --- |
| Десятич.число | 10 |
| Тип триггера | JK |
| Микро-операции | Передача Ʌ V |

Данные измерений:

10 = 1010

| Входы |  |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | A1 | A2 | A3 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

JK-триггер:

| Y1 | Y2 | Микрооперация |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Передача |
| 0 | 1 | Ʌ |
| 1 | 0 | V |

Структурная таблица для синтеза регистра:

| Xвх | Y1 | Y2 | Q(t) | Q(t+1) | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | * | - | - |
| 0 | 1 | 1 | 1 | * | - | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | * | - | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | * | - | - |

Словари переходов триггеров:

Карта Карно для J:

|  | Хвх |  | ¬Хвх |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 1 | * | * | 0 | ¬Q(t) |
|  | * | * | * | * | Q(t) |
| ¬Y1 | * | * | * | * |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | ¬Q(t) |
|  | ¬Y2 | Y2 |  | ¬Y2 |  |

Минимизированная функция J*:

J* = Хвх Λ ¬Y2

Карта Карно для K:

|  | Хвх |  | ¬Хвх |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | * | * | * | * | ¬Q(t) |
|  | 0 | * | * | 0 | Q(t) |
| ¬Y1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | * | * | * | * | ¬Q(t) |
|  | ¬Y2 | Y2 |  | ¬Y2 |  |

Минимизированная функция K*:

K* = ¬Хвх Λ ¬Y1

Схема:

ТИ схемы:

| Xвх | Y1 | Y2 | Q(t) | Q(t+1) | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (-) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (-) | 1 (-) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (-) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (-) | 1 (-) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (-) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 (-) | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (*) | 0 (-) | 0 (-) |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (*) | 0 (-) | 0 (-) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (-) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 (-) | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (-) |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (-) | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (-) |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 (-) | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (*) | 0 (-) | 0 (-) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (*) | 0 (-) | 0 (-) |